大连海洋大学

毕业设计（论文）任务书

2015届   航海与船舶工程 学院（系）    船舶与海洋工程 专业

题目：                   1040吨油船设计

子题：

学生姓名：  栾  天  班级：  船舶10-4   学号：  1002120125

指导教师（签章）：             职称（学位）：  讲师（硕士）

所在教研室：     船舶工程教研室

下达日期：2015年2月25日       完成日期： 2015年5月15日

课题简介 近几年来，随着我国经济，尤其是沿海经济的快速发展，各型企业迅速崛起，它们对能源的需要日益增长。小型油船在近海海域使用上的灵活性日显优越，在支线运输中越来越受到青睐。针对以上需求，在毕业设计中设立了千吨级油船的题目。 本课题的母型船选用某设计院的1000 吨油船。该船型已在7814、4810等船厂批量建造。

具体任务、内容及要求 1 设计要求 载货油量：1040吨 肋骨间距：500 mm 航行海区：东黄渤海 续 航 力：1600海里 船员：20人 主机型号： 6L23/30—1台 单机额定功率：810kW 转速：825 r.p.m 减速器传动比： 2.98:1 耗油率：204g/kW*h 辅机型号： TBD234V6—1台 单机功率：100kW 转速：700 r.p.m 发电机：80kW—1台（辅机带动）另配轴带40kW发电机—1台 舵机：电动液压 锚设备：电动液压起锚机一台，霍尔锚3只 稳性要求：Ⅱ类航区 本船为单甲板、单舷侧、双层底、混合架式，船体结构应满足CCS《钢质海船入级规范（2006）》年要求。 救生、消防、航海、通讯设备及防污染设备均应满足现行规范要求。 2 应完成的设计计算 主尺度确定计算；性能计算；螺旋桨设计计算；船体结构规范设计计算。 3 应完成的图纸 型线图、总布置图、典型横剖面图、螺旋桨图。图纸数量不少于折合成A0号图纸4张。 4毕业设计应包括的内容 题名、目录、摘要、关键词、前言、正文、结论、致谢、参考文献、附录等部分。各部分以学校的要求为准。

具体各环节时间安排见附表。

教研室主任签章： 毕业论文（设计）领导小组组长签章：

教务处制表

船舶设计各环节安排表

| 阶段 | 需要周数 | 主要任务 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 第1-2周 | 2 | 查阅资料 | ①分析任务书 ②搜集资料 ③分析资料 ④完成“外文翻译” ⑤编写“文献综述” |
| 二 第3周 | 1 | 方案确定 | ①尺度选择 ②方案论证 ③性能校核、舱容校核 |
| 三 第4-5周 | 2 | 型线设计 | ①分析母型型线 ②型线变换 ③排水量校核 ④绘制“型线图” ⑤确定“型值表” |
| 四 第6-7周 | 2 | 总布置图 | ①分析母型布置图 ②绘制“总布置图” ③检验通道、舱室布置、舱容、救生设备、灯光信号等 |
| 五 第8-9周 | 2 | 性能计算 | ①计算邦金曲线 ②计算静水力曲线 ③稳性横截曲线（选作） ④进水角曲线（选作） ⑤浮态、稳性校核（选作） ⑥绘制“静水力曲线图” ⑦编写“稳性计算书” |
| 六 第10周 | 1 | 螺旋桨设计 | ①阻力估算 ②螺旋桨设计计算 ③绘制“螺旋桨图” ④编写“螺旋桨计算书” |
| 七 第11-12周 | 2 | 结构设计 | ①根据规范进行结构计算、强度计算（钢制海船L≥65m、钢制渔船L≥60m者需算总纵强度） ②绘制“典型横剖面结构图” ③编写“结构计算书” |
| 八 第13-14周 | 2 | 整理文件 | ①编写“全船说明书” ②检查：稳性计算书、螺旋桨计算书、结构计算书 ③指导教师查阅设计图纸及有关资料 ④修改经教师检查后的图纸及有关资料 |
| 九 第15周 | 1 | 准备答辩 | ①评阅教师评阅设计图纸及有关资料、写评语 ②修改经评阅教师检查后的图纸及有关资料 ③复习有关专业课知识、准备答辩 |
| 十 第16周 | 1 | 答辩与评定 | ①答辩 ②评定成绩 |
| 合计 | 16 |  |  |

大连海洋大学2015届毕业设计（论文）教师选题报告表

| 课题名称 | 1040吨油船设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课题类型 | 设计 研究 其它 |  | 课题来源 |  | 生产 科研 教学 其它 |  |
| 指导教师姓名 |  |  |  | 职称（学位） |  | 教授（硕士） |
| 所在单位 |  |  |  | 从事专业或研究方向 |  |  |
| 课题简介： 近几年来，随着我国经济，尤其是沿海经济的快速发展，各型企业迅速崛起，它们对能源的需要日益增长。小型油船在近海海域使用上的灵活性日显优越，在支线运输中越来越受到青睐。针对以上需求，在毕业设计中设立了千吨级油船的题目。 本课题的母型船选用某设计院的1000 吨油船。该船型已在7814、4810等船厂批量建造。 应完成的设计计算 主尺度确定计算；性能计算；螺旋桨设计计算；船体结构规范设计计算。 应完成的图纸 型线图、总布置图、典型横剖面图、螺旋桨图。图纸数量不少于折合成A0号图纸4张。 指导教师签名： 日期：2015-1-10 |  |  |  |  |  |  |
| 教研室意见： 教研室主任签字: 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 学院（系）毕业论文（设计）领导小组意见： 组 长 签 字： 日期： |  |  |  |  |  |  |

教务处制表

大连海洋大学2015届毕业设计（论文）开题报告表

| 课题名称 | 1040吨油船设计 |  |  |  | 指导教师 | 于欣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 栾天 | 学 号 | 1002120125 | 专 业 | 船舶与海洋工程 |  |
| 报告内容： 调研资料的准备： 本设计将采用参考母型法，母型船由老师指定。首先熟悉、分析设计技术任务书，再对母型船的特点进行全面分析，查阅油船的相关规范、杂志、专业论文等。 设计目的： 综合运用所学的基础知识和专业知识进行工程设计；提高作为工程师应具备的基本技能；建立严谨求实的科学态度；锻炼独立分析和解决问题的能力；培养探索、开拓、创新的精神；对大学四年的学习作一个总结。 设计思路： 首先确定船舶主要要素，如需要可以绘制布置草图，进行方案论证、初步校核、性能估算。再进行型线设计、总布置设计、静水力和稳性性能计算、结构规范设计、螺旋桨设计等，最终整理设计过程，形成报告，完成新船的总体技术设计。 预期成果： 根据任务书对设计船的参数要求，设计出性能可用、技术可行、满足规范要求的船舶。 任务完成的阶段内容及时间安排： 严格遵守老师规定的时间表，按时完成每阶段的设计任务。 设计所具备的条件因素： 各种船舶的专业书籍为毕业设计提供专业理论基础；各种法规、规范、要求等为设计提供依据；各种专业杂志、期刊以其它途径获取的船舶资料为设计提供可参考的技术；老师为设计提供参考母型资料；自己应具备较完整的船舶专业理论知识和较扎实的专业基本技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 是否同意开题： 是 □否 指导教师签名： 日期：2014-3-11 |  |  |  |  |  |  |

教务处制表

大连海洋大学毕业设计（论文）中期检查表

| 课题名称 | 1040吨油船设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 栾天 | 指导教师 | 于欣 | 计划完成时间 | 2015年5月15日 |
| 已完成的内容及比例： 查阅资料（外文翻译，文件综述）、方案确定、型线设计、总体布置。 完成比例50 %。 |  |  |  |  |  |
| 待完成的内容及比例： 性能计算、螺旋桨设计、结构设计、整理文档、复查、准备答辩。 待完成比例50 %。 |  |  |  |  |  |
| 评 议（指出优点和不足，如有其它建议，可另附页） 栾天同学对船舶设计的理解较好，绘图能力较强。 建议以后工作抓紧。 指导教师签章： 日期：2015-4-21 |  |  |  |  |  |
| 备 注： |  |  |  |  |  |

教务处制表